Análisis termodinámico de un ciclo Kalina KCS-11 con mezcla amoníaco-agua para recuperación de calor de gases de escape

Jose Duran, Julian Gómez Mora, Javier Villamizar, Andrés Laguado y Felipe [Apellido pendiente de confirmar]

Programa de Ingeniería Mecánica, Universidad Francisco de Paula Santander

Motores y Turbinas

Ing. Faustino Moreno

2026

# NOMENCLATURA

## Variables

Tabla 1

Nomenclatura — variables principales

| Símbolo | Descripción | Unidad |
| --- | --- | --- |
| C​ | Número de componentes químicos independientes | — |
| Cg​ | Capacidad calorífica de los gases de escape por unidad de flujo de solución básica, mgcp,g/mb (opcional, H13) | kW/K por kg/s |
| Ccold​ | Capacidad calorífica del agua de enfriamiento por unidad de flujo de solución básica, mwcp,w/mb (opcional, H13) | kW/K por kg/s |
| F​ | Grados de libertad (regla de las fases) | — |
| h​ | Entalpía específica | kJ/kg |
| m​ | Flujo másico | kg/s |
| P​ | Presión | kPa |
| P​ | Número de fases en equilibrio | — |
| q​ | Título o calidad de vapor | — |
| Q​ | Flujo de calor | kW |
| s​ | Entropía específica | kJ/(kg·K) |
| T​ | Temperatura absoluta | K |
| W​ | Potencia | kW |
| x​ | Fracción másica de amoníaco | kg NH₃ / kg mezcla |
| RBW | Relación de trabajo de retorno, Wp/Wt | — |

## Letras griegas

Tabla 2

Nomenclatura — letras griegas

| Símbolo | Descripción | Unidad |
| --- | --- | --- |
| ΔTapp​ | Approach — diferencia de temperatura de cierre en el extremo caliente del HRVG (método A) | K |
| ΔTapp,cond​ | Approach del condensador — diferencia entre T9 y la temperatura del agua de enfriamiento (método A) | K |
| ΔTpp​ | Pinch point — diferencia de temperatura de cierre del regenerador (método A) | K |
| ΔTpp,gas, ΔTpp,cond | Margen mínimo interno exigido en el HRVG y en el condensador (opcional, H13) | K |
| ΔTglide​ | Deslizamiento de temperatura de la mezcla | K |
| ε​ | Efectividad de intercambiador (subíndices HRVG, reg, cond) | — |
| η​ | Eficiencia térmica del ciclo | — |
| ηCarnot​ | Eficiencia de Carnot entre los reservorios del ciclo | — |
| ηp​ | Eficiencia isentrópica de la bomba | — |
| ηt​ | Eficiencia isentrópica de la turbina | — |
| μi​ | Potencial químico de la especie i | kJ/mol |

## Subíndices

Tabla 3

Nomenclatura — subíndices

| Símbolo | Descripción |
| --- | --- |
| 1…10 | Estados del ciclo (ver Tabla de corrientes, §4.4) |
| b​ | Solución básica (composición global, dato) |
| r​ | Corriente rica en amoníaco (vapor del separador, estados 3-4) |
| p​ | Corriente pobre en amoníaco (líquido del separador, estados 5-6-7) |
| burbuja | Punto de burbuja |
| rocío | Punto de rocío |
| cond | Condensador |
| reg | Regenerador |
| f​ | Fuente térmica (gases de escape) |
| amb​ | Sumidero térmico (agua de enfriamiento) |
| gas, agua | Corriente externa de gases o de agua de enfriamiento (p. ej., Tgas,out, Tagua,in) |
| in, out | Suministrado, rechazado |
| net | Neto |
| max, min | Valor límite termodinámico de la definición de efectividad |
| t, p (en W, η) | Turbina, bomba |

## Superíndices y notación auxiliar

Tabla 4

Nomenclatura — superíndices y notación auxiliar

| Símbolo | Descripción |
| --- | --- |
| L, V | Fase líquida, fase vapor |
| s (como en h4s) | Estado isentrópico de referencia |
| A, B | Método de cierre A (approach/pinch) o B (efectividad) |

## Siglas

Tabla 5

Nomenclatura — siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| HRVG | Heat Recovery Vapor Generator |
| IAPWS | International Association for the Properties of Water and Steam |
| KCS | Kalina Cycle System |
| KCS-11 | Kalina Cycle System 11 |
| VLE | Equilibrio líquido-vapor |
| DCSS | Distillation and Condensation Sub-System |

# 1. INTRODUCCIÓN

Durante décadas, la generación de potencia se pensó alrededor de fuentes de alta temperatura. Mientras tanto, la industria y el transporte descargaban a la atmósfera grandes cantidades de calor en los gases de escape de motores, turbinas de gas y hornos. Ese calor se trataba como un desecho, porque su temperatura era demasiado baja para mover una planta de vapor convencional con un rendimiento aceptable. Hoy el panorama es distinto. El costo de los combustibles y la presión por reducir emisiones hacen que cada fracción de energía recuperada cuente, y convertir ese calor residual en trabajo útil, sin quemar combustible adicional, se ha vuelto una manera directa de mejorar la eficiencia global de un proceso.

El problema es que los ciclos convencionales aprovechan mal este tipo de fuentes. La segunda ley de la termodinámica limita la fracción del calor que puede convertirse en trabajo, y ese límite se estrecha a medida que baja la temperatura de la fuente (Cengel y Boles, 2012; Moran y Shapiro, 2004). Con tan poco margen, cualquier irreversibilidad adicional pesa mucho en el resultado. En un ciclo Rankine de agua, buena parte de esa irreversibilidad aparece en la caldera de recuperación: los gases se enfrían poco a poco mientras el agua hierve a temperatura constante, así que las dos curvas de temperatura se separan y el calor pasa de un fluido a otro con diferencias de temperatura grandes. El ciclo Kalina (Kalina, 1984) se propuso precisamente para reducir esa pérdida.

Lo que lo distingue es el fluido de trabajo. En lugar de una sustancia pura usa una mezcla zeotrópica de amoníaco y agua, y como sus dos componentes hierven a temperaturas distintas, la mezcla se evapora y se condensa a lo largo de un intervalo de temperatura. A este efecto se le llama deslizamiento de temperatura (temperature glide). Gracias a él, el perfil de temperatura de la mezcla puede seguir más de cerca el de los gases que se enfrían y el del agua que se calienta en el condensador, lo que reduce la destrucción de exergía en los intercambiadores. Por eso el ciclo se ha orientado a fuentes de media y baja temperatura: se ha propuesto para plantas geotérmicas (Mlcak, 2002) y para la recuperación de calor residual (Zhang et al., 2012), y trabajos comparativos han mostrado que puede ofrecer ventajas frente al ciclo de vapor cuando la fuente son los gases de escape de un motor (Ibrahim y Klein, 1996; Jonsson y Yan, 2001).

Esa ventaja tiene un costo en el modelado. Este trabajo estudia la configuración KCS-11 (Kalina Cycle System 11), una de las más sencillas de la familia, alimentada por una corriente de gases de escape a 350 °C y con agua de enfriamiento como sumidero. Aunque tiene pocos equipos, su análisis no es sencillo. Las propiedades de la mezcla dependen a la vez de la presión, la temperatura y la concentración; el separador divide el flujo en dos corrientes de composición distinta que después vuelven a juntarse, y el regenerador conecta estados de zonas diferentes del ciclo. El resultado es un conjunto de balances de masa, especie y energía acoplados entre sí, que no pueden resolverse uno detrás de otro.

Por eso conviene precisar desde el inicio qué cubre este documento. El proyecto completo busca evaluar el desempeño del KCS-11 e identificar, entre las condiciones de operación físicamente admisibles, la combinación que maximiza la potencia neta. Este primer entregable se limita a construir y fundamentar el modelo termodinámico sobre el que se apoyará ese análisis, que corresponde al objetivo específico 1, y deja planteadas las ecuaciones que usará la herramienta de cálculo del objetivo 2. La implementación computacional y los resultados numéricos se presentan en los entregables siguientes.

La formulación incluye dos maneras de cerrar los tres intercambiadores del ciclo: el generador de vapor, el regenerador y el condensador. La primera usa la efectividad del intercambiador, como sugiere el enunciado del curso. La segunda declara una diferencia de temperatura en un extremo del equipo (approach), que es el criterio con el que Elsayed et al. (2013) analizan el generador de vapor y el regenerador de esta misma configuración. Tener las dos responde a dos vacíos concretos de los datos de partida: el enunciado no da el caudal ni el calor específico de los gases ni del agua de enfriamiento, lo que impide aplicar el método ε-NTU, y fija al mismo tiempo la efectividad del generador de vapor y su temperatura de salida, dos datos que no pueden imponerse a la vez. El segundo cierre, además, permite contrastar el modelo con un trabajo publicado.

El documento se organiza de la siguiente manera. Después de los objetivos, se exponen los fundamentos de las mezclas zeotrópicas y del equilibrio de fases. Luego se describen la configuración KCS-11, los datos del problema y el modelo de propiedades adoptado, y se declaran las hipótesis del modelo. A continuación se desarrolla la formulación matemática de cada equipo y, por último, se establecen los criterios físicos con los que se clasificarán las soluciones numéricas en el siguiente entregable.

# 2. OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar el desempeño termodinámico de un ciclo Kalina KCS-11 con mezcla amoníaco-agua destinado a la recuperación de calor de una corriente de gases de escape a 350 °C con rechazo de calor a agua de enfriamiento a 27 °C, y determinar, dentro de los rangos de operación establecidos, el conjunto de condiciones que resultan físicamente admisibles y la combinación de parámetros que maximiza la potencia neta generada.

Objetivos específicos

- Formular el modelo termodinámico mediante balances de masa total, especie y energía, estableciendo hipótesis de cierre y criterios de admisibilidad.

- Implementar una herramienta de cálculo que resuelva los diez estados y determine Qin, Qout, Wnet y η, admitiendo dos metodologías de cierre de los intercambiadores.

- Evaluar el ciclo en las condiciones establecidas y clasificar el resultado según admisibilidad física y condición de separación de fases.

- Determinar el dominio admisible mediante barrido sistemático de Palta, Pbaja y xb, verificando criterios físicos y condensabilidad frente a la temperatura ambiente máxima.

- Identificar la combinación que maximiza la potencia neta entre las soluciones admisibles, con la eficiencia como criterio complementario, y contrastar con Carnot.

- Analizar el comportamiento del punto seleccionado a lo largo del perfil horario de temperatura ambiente.

El presente documento desarrolla el objetivo específico 1 en su totalidad y sienta las bases formales del objetivo 2 (las dos metodologías de cierre y sus ecuaciones). Los objetivos 3 a 6 exigen la herramienta de cálculo y se abordan en los entregables siguientes del curso.

# 3. MARCO TEÓRICO

## 3.1 Mezclas zeotrópicas y deslizamiento de temperatura

Una mezcla zeotrópica, también denominada no azeotrópica, es aquella cuyos componentes poseen puntos de ebullición distintos, de modo que sus fases líquida y vapor en equilibrio presentan composiciones diferentes y el cambio de fase ocurre a lo largo de un intervalo de temperatura en lugar de a temperatura constante. La condición opuesta corresponde a las mezclas azeotrópicas, que a presión constante cambian de fase a temperatura constante y se comportan, dentro de un circuito termodinámico, de manera equivalente a un fluido puro.

El sistema amoníaco-agua exhibe comportamiento zeotrópico y es tratado como tal de forma sistemática en la literatura sobre ciclos de potencia y sistemas de absorción (Tillner-Roth y Friend, 1998a). El principio que subyace a la formación de una mezcla zeotrópica consiste en combinar fluidos con puntos de ebullición distintos, de manera que los procesos de evaporación y de condensación transcurran sobre un rango de temperaturas (Elsayed et al., 2013). Por ser el amoníaco el componente más volátil, el vapor generado durante una evaporación parcial resulta más rico en amoníaco que el líquido residual, lo que constituye el fundamento físico de la separación aprovechada por el ciclo Kalina.

El deslizamiento de temperatura se define como la diferencia entre las temperaturas de rocío y de burbuja de la mezcla a presión y composición global constantes:

ΔTglide=Trocío(P,x)-Tburbuja(P,x)

Su consecuencia sobre el desempeño del ciclo es directa. En un intercambiador que opera con una sustancia pura, el cambio de fase transcurre a temperatura constante mientras la corriente externa varía su temperatura de forma continua; la diferencia de temperatura entre ambas corrientes resulta entonces necesariamente amplia en alguna región del intercambiador, y esa diferencia finita constituye una fuente de generación de entropía. Al emplear una mezcla zeotrópica, el fluido de trabajo también varía su temperatura durante el cambio de fase, lo que permite aproximar su perfil térmico al de la corriente externa y reducir la irreversibilidad asociada al intercambio de calor (Kalina, 1984; Ibrahim y Klein, 1996). Esta es la razón termodinámica que sustenta el uso de la mezcla amoníaco-agua en el ciclo Kalina.

La nomenclatura habitual para sustancias puras se transfiere a las mezclas binarias, pero su significado no es idéntico:

Tabla 6

Correspondencia terminológica entre sustancia pura y mezcla binaria

| Sustancia pura (Cengel y Boles, 2012) | Mezcla binaria |
| --- | --- |
| Líquido saturado | Estado sobre la línea de burbuja |
| Vapor saturado | Estado sobre la línea de rocío |
| Temperatura de saturación Tsat, única a P dada | Se desdobla en Tburbuja y Trocío |
| Líquido comprimido ≡ líquido subenfriado | Se conserva sin cambio |
| Vapor sobrecalentado | Se conserva sin cambio |
| Título o calidad q | Se conserva, pero la composición de cada fase varía con q |

La diferencia esencial reside en que, para una sustancia pura, el líquido saturado y el vapor saturado coexisten a la misma temperatura, mientras que en la mezcla binaria las líneas de burbuja y de rocío se encuentran separadas por el deslizamiento definido arriba. Adicionalmente, la composición de las fases coexistentes no coincide con la composición global de la mezcla, salvo en los límites de sustancia pura.

## 3.2 Regla de las fases de Gibbs

El número de propiedades intensivas independientes que deben especificarse para fijar el estado intensivo de un sistema en equilibrio se obtiene de la regla de las fases de Gibbs:

F=C-P+2

donde F es el número de grados de libertad, C el número de componentes químicos independientes y P el número de fases presentes en equilibrio. El término aditivo 2 corresponde a las dos variables intensivas que pueden fijarse con independencia de la composición: la presión y la temperatura.

Para la mezcla amoníaco-agua, C=2, de donde resultan dos casos de interés:

Tabla 7

Grados de libertad según la regla de las fases de Gibbs para la mezcla amoníaco-agua

| Situación | P​ | F​ | Especificaciones requeridas |
| --- | --- | --- | --- |
| Región monofásica (líquido o vapor) | 1 | 3 | P, T (o h), y la concentración |
| Región bifásica (equilibrio líquido-vapor) | 2 | 2 | P y T únicamente |

La consecuencia práctica es doble. En primer lugar, y a diferencia de una sustancia pura, para la cual bastan dos propiedades independientes en región monofásica, una mezcla binaria monofásica requiere tres especificaciones. En segundo lugar, en la región bifásica quedan solamente dos grados de libertad: fijadas la presión y la temperatura, las concentraciones de las fases líquida y vapor en equilibrio quedan determinadas y no pueden imponerse de forma independiente. Esta segunda consecuencia es la que gobierna los estados del separador del ciclo (§4.4, estados 3 y 5), cuyas concentraciones xr y xp constituyen resultados del equilibrio y no datos del problema — se retoma como demostración formal en §6.3.

## 3.3 Criterio de equilibrio de fases

La regla de Gibbs establece cuántas variables fijan el estado; no dice cómo se calculan las que quedan libres. Esa segunda pregunta la responde el criterio de equilibrio: dos fases en contacto están en equilibrio termodinámico cuando comparten temperatura, presión y, para cada especie química presente, el mismo potencial químico:

TL=TV,  PL=PV,  μiL(T,P,xL)=μiV(T,P,xV) (i=NH3, H2O)

El potencial químico de cada especie se obtiene como derivada parcial de la energía de Gibbs respecto de su cantidad, y es equivalente, en la práctica, a exigir la igualdad de fugacidades de cada especie entre ambas fases. Dadas T y P, este sistema de igualdades —dos ecuaciones, una por especie— determina simultáneamente las dos incógnitas de composición xL y xV: es la maquinaria detrás de los dos grados de libertad de la Tabla de §3.2 en la región bifásica. La formulación de propiedades adoptada en este trabajo, la guía IAPWS G4-01 (Tillner-Roth y Friend, 1998a; ver §4.5), construye una única función de energía libre de Helmholtz para la mezcla, de la cual se derivan los potenciales químicos de ambas especies en ambas fases; resolver el equilibrio se reduce entonces a encontrar la composición de cada fase que iguala esos potenciales a la T y P dadas. Este es el cálculo que, aplicado a los estados 2/3/5 del ciclo, produce las composiciones xr y xp empleadas en la sección 6.

## 3.4 Cierre de intercambiadores: efectividad y approach

Ninguno de los tres intercambiadores del ciclo (HRVG, regenerador, condensador) puede cerrarse mediante la formulación clásica ε-NTU, porque esa formulación exige conocer la capacidad calorífica mínima entre las dos corrientes, Cmin=min(m cp), y el enunciado no proporciona el flujo másico ni el calor específico de los gases de escape ni del agua de enfriamiento. Esa ausencia de dato es estructural, no accidental, y condiciona toda la estrategia de cierre.

Definición energética general. Se adopta en su lugar una definición de efectividad basada directamente en entalpías:

ε=hsal-henthmax-hent

donde hmax es la entalpía que alcanzaría el fluido de trabajo si llegara al equilibrio térmico completo con el reservorio correspondiente (la fuente, en el HRVG; el sumidero, en el condensador; la corriente fría de entrada, en el regenerador). Esta definición equivale al caso límite Cmin/Cmax→0 de la formulación clásica, es decir, supone implícitamente que la corriente externa tiene capacidad calorífica infinita (fuente o sumidero isotermos): su temperatura no cambia apreciablemente al ceder o recibir el calor que el fluido de trabajo demanda.

Cierre por approach. La literatura de recuperación de calor emplea, alternativamente, una diferencia de temperatura declarada en el extremo caliente del intercambiador (el approach, ΔTapp) en lugar de una efectividad. Es el cierre que adopta Elsayed et al. (2013) para el HRVG y el regenerador del KCS-11, con un valor de referencia de 4 K. No requiere conocer Cmin y, por esa razón, es igualmente evaluable con los datos disponibles. El mismo criterio se extiende al condensador, donde la diferencia se declara entre la temperatura de salida de la mezcla, T9, y la del agua de enfriamiento que entra al equipo.

Equivalencia entre ambos. Para una temperatura de fuente Tf fija, los dos cierres son biyectivos: cualquier valor de ΔTapp corresponde a exactamente un valor de ε, y viceversa. Ninguno de los dos es “más correcto”; difieren en qué magnitud se declara como dato y en con qué literatura resultan directamente comparables. Este trabajo adopta ambos, como dos metodologías paralelas (método A, por approach; método B, por efectividad), y presenta en la sección 6 la relación de conversión entre ellas. La razón de mantener las dos, en lugar de sustituir una por otra, es doble: el método B es el que sugiere el enunciado del curso, y el método A es el que permite contrastar la formulación contra un trabajo publicado sobre la misma configuración.

Distinción entre approach y pinch interno. El approach es una condición de extremo: fija la diferencia de temperatura en un único punto del intercambiador. El pinch interno, en cambio, es el mínimo de esa diferencia a lo largo de todo el equipo. Entre dos corrientes monofásicas en contracorriente ambos coinciden, porque el mínimo cae necesariamente en un extremo; pero en una mezcla zeotrópica que cambia de fase, la curva de temperatura frente a entalpía es fuertemente no lineal y nada garantiza que el mínimo siga en el extremo. Verificar el pinch interno exige conocer la capacidad calorífica de la corriente externa, dato que el enunciado no proporciona. Por eso este trabajo lo trata como una verificación opcional: si esa capacidad se declara, el pinch interno se comprueba; si no, se declara la incertidumbre que queda (H13, §5, y criterios S9 y S10, §7).

## 3.5 Rendimiento isentrópico

Un proceso de compresión o expansión ideal, reversible y adiabático, es isentrópico: conecta el estado de entrada con un estado de referencia a la presión de salida y a igual entropía. En la práctica, la fricción interna del fluido y otras irreversibilidades del equipo generan entropía adicional, de modo que el proceso real exige más trabajo (compresión) o entrega menos trabajo (expansión) que el ideal. El rendimiento isentrópico cuantifica ese apartamiento como el cociente entre el trabajo real y el ideal —o su inverso, según el equipo consuma o produzca trabajo— y toma valores entre 0 y 1. Las expresiones específicas para la turbina y la bomba de este ciclo, junto con su despeje, se presentan en §6.4 y §6.9.

## 3.6 Irreversibilidad en la transferencia de calor

La segunda ley establece que todo proceso de transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperatura genera entropía. Cualitativamente, cuanto mayor es esa diferencia, mayor es la entropía generada y mayor el potencial de trabajo que se destruye —relación que formaliza el teorema de Gouy-Stodola, Wperdido=TambSgen—. En este trabajo, esa irreversibilidad no se cuantifica componente por componente (exigiría el modelo discretizado que la sección 3.4 declara fuera de alcance), pero es la razón física por la cual efectividades menores que 1 y rendimientos isentrópicos menores que 1 —los parámetros centrales de este modelo— reducen el trabajo neto del ciclo respecto de su límite ideal, y por la cual el ciclo real nunca alcanza la eficiencia de Carnot entre sus dos reservorios (criterio S8, §7).

# 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

## 4.1 Configuración analizada

Bajo la denominación genérica de ciclo Kalina se agrupa una familia de configuraciones que, compartiendo el uso de la mezcla amoníaco-agua, difieren en su disposición de componentes y se identifican mediante designaciones propias según la fuente térmica a la que van dirigidas. Así, el KCS5 se destina a plantas de combustión directa, el KCS6 a ciclos combinados con turbina de gas, y el KCS11 y el KCS34 a la explotación de fuentes de baja temperatura (Elsayed et al., 2013).

La configuración analizada en el presente trabajo corresponde topológicamente al Kalina Cycle System 11 (KCS-11), el cual consta de turbina, absorbedor, condensador, evaporador (HRVG), separador, regenerador, bomba y válvula de estrangulamiento (Elsayed et al., 2013). Su secuencia de operación es la siguiente: la mezcla amoníaco-agua se calienta en el HRVG mediante la fuente térmica y pasa al separador, donde la fracción de vapor saturado se separa del líquido; el vapor saturado rico en amoníaco se expande a través de la turbina produciendo potencia y atraviesa el absorbedor, mientras que la solución pobre caliente que abandona el separador cede calor en el regenerador antes de ser estrangulada; la solución resultante se recombina con la descarga de la turbina en el absorbedor y de allí pasa al condensador, donde se condensa, para ser bombeada hasta la presión correspondiente al HRVG.

Una característica distintiva del KCS-11 es que no incorpora arreglo de destilación, a diferencia de configuraciones como el KCS5 (Zhang et al., 2012). En las plantas Kalina de escala comercial, el bloque de baja presión se amplía a un subsistema de destilación y condensación (DCSS) que incorpora separación y reconcentración a baja presión; la configuración aquí analizada carece de dicho subsistema, y su separador opera en el nivel de alta presión, inmediatamente aguas abajo del HRVG.

Observación sobre el rango de aplicación. El KCS-11 fue desarrollado para la explotación de recursos geotérmicos de baja temperatura, y su ámbito de aplicación se sitúa habitualmente entre 121 y 204 °C (Mlcak, 2002). La fuente térmica del presente trabajo, constituida por gases de escape a 350 °C, excede ese intervalo. La configuración analizada es, por tanto, topológicamente un KCS-11 aplicado a una fuente de temperatura superior a la de su ámbito de diseño habitual, circunstancia que se retoma en la discusión de resultados de los entregables siguientes.

Los componentes se agrupan funcionalmente según el nivel de presión en el que operan:

Tabla 8

Agrupación funcional de los componentes del ciclo por nivel de presión

| Subsistema | Componentes | Nivel de presión |
| --- | --- | --- |
| Generación y separación | HRVG, separador | Alta |
| Expansión | Turbina | Alta → Baja |
| Recuperación interna | Regenerador, válvula | Alta → Baja |
| Absorción y condensación | Absorbedor, condensador | Baja |
| Bombeo | Bomba | Baja → Alta |

## 4.2 Componentes y recorrido del fluido

Generador de vapor de recuperación de calor (HRVG), 1 → 2. Recibe la solución básica precalentada procedente del regenerador y le transfiere calor desde la corriente de gases de escape, evaporándola parcialmente. A diferencia de un generador de vapor convencional, no incorpora sección de sobrecalentamiento: su corriente de salida alimenta al separador, componente que exige un estado bifásico para operar, de modo que la ausencia de sobrecalentador es una consecuencia directa de la topología del ciclo y no una simplificación del modelo. Pese a estar constituido funcionalmente por secciones de economización y evaporación, el equipo presenta una sola entrada, una sola salida y una única interacción térmica externa, por lo cual se modela como un volumen de control único.

Separador, 2 → 3 y 5. Recibe la corriente bifásica y la divide en sus dos fases en equilibrio: una corriente de vapor rica en amoníaco (r), que se dirige a la turbina, y una corriente de líquido pobre en amoníaco (p), que se dirige al regenerador. Este componente es el elemento que distingue estructuralmente al ciclo Kalina de un ciclo Rankine: al operar con una mezcla zeotrópica, la separación produce dos corrientes de composición distinta, lo que introduce un grado de libertad adicional inexistente en los fluidos puros. Opera sin interacción de calor ni de trabajo con el exterior.

Turbina, 3 → 4. Expande la corriente rica desde la presión de alta hasta la de baja, produciendo trabajo mecánico. La expansión real se aparta del comportamiento isentrópico, apartamiento cuantificado mediante la eficiencia isentrópica ηt.

Regenerador, 5 → 6 (lado caliente) y 10 → 1 (lado frío). Intercambiador interno en contracorriente que aprovecha la corriente pobre caliente proveniente del separador para precalentar la solución básica descargada por la bomba, antes de su ingreso al HRVG. Su función es recuperar internamente energía que de otro modo se rechazaría al sumidero, reduciendo el calor que debe suministrar la fuente externa. No intercambia calor con el exterior.

Válvula de estrangulamiento, 6 → 7. Reduce la presión de la corriente pobre desde el nivel de alta hasta el de baja, para permitir su recombinación con la descarga de la turbina. Al no realizar trabajo ni intercambiar calor apreciable, el proceso es isoentálpico e intrínsecamente irreversible.

Absorbedor, 4 y 7 → 8. Recombina la descarga de la turbina con la corriente pobre estrangulada, restituyendo la composición básica de la mezcla. Su función termodinámica consiste en elevar el contenido de agua de la corriente antes de la condensación: el vapor rico en amoníaco descargado por la turbina condensaría, a la presión de baja, a temperaturas sensiblemente inferiores a las que el agua de enfriamiento disponible puede alcanzar, mientras que la mezcla de composición básica presenta a esa misma presión una temperatura de rocío compatible con el sumidero. En la configuración analizada opera como cámara de mezcla adiabática.

Condensador, 8 → 9. Rechaza calor hacia la corriente de agua de enfriamiento, llevando la solución básica a estado líquido apto para el bombeo. Constituye la única interacción térmica del ciclo con el sumidero.

Bomba, 9 → 10. Eleva la presión de la solución básica desde el nivel de baja hasta el de alta, consumiendo trabajo. Al igual que la turbina, su comportamiento real se aparta del isentrópico, cuantificado mediante ηp.

## 4.3 Datos del problema y autorización del docente

El enunciado del curso fija los siguientes valores para el caso base:

Tabla 9

Datos del problema (enunciado del curso)

| Parámetro | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Flujo másico de la solución básica | mb​ | 1.0 kg/s |
| Fracción másica básica de NH₃ | xb​ | 0.50 |
| Presión de alta | Palta​ | 3000 kPa |
| Presión de baja | Pbaja​ | 400 kPa |
| Temperatura de los gases de escape | Tf​ | 350 °C |
| Temperatura del agua de enfriamiento | Tamb​ | 27 °C |
| Efectividad del HRVG | εHRVG​ | 0.85 |
| Efectividad del condensador | εcond​ | 0.80 |
| Efectividad del regenerador | εreg​ | 0.75 |
| Rendimiento isentrópico de la turbina | ηt​ | 0.85 |
| Rendimiento isentrópico de la bomba | ηp​ | 0.75 |
| Temperatura de salida del HRVG | T2​ | 300 °C (“o calculada por la efectividad”) |

Lo que pide calcular: Qin, Qout, Wnet=Wt-Wp, y la eficiencia térmica real η. El análisis de sensibilidad solicitado recorre Palta entre 2000 y 4000 kPa, xb entre 0.40 y 0.70, y Tamb según un perfil horario de 24 valores.

El enunciado no proporciona el flujo másico ni el calor específico de los gases de escape ni del agua de enfriamiento. Esta ausencia es estructural (§3.4) y determina la estrategia de cierre de los tres intercambiadores.

Sobre el dato de T2. El propio enunciado fija simultáneamente εHRVG=0.85 y T2=300 ∘C, con la salvedad entre paréntesis “(o calculada por la efectividad)”. La sección 6.1 demuestra que ambos datos determinan el mismo grado de libertad del sistema y no pueden declararse simultáneamente sin sobrespecificarlo.

Autorización del docente (septiembre de 2026). Ante esa tensión, y ante la ausencia de datos señalada arriba, el docente autorizó:

- Cerrar el HRVG fijando T2 mediante un delta de temperatura, no necesariamente los 300 °C del enunciado, siempre que el valor elegido se justifique.

- Utilizar cualquier valor para los datos que el enunciado no proporciona, con la misma condición de justificarlos.

- Reportar los datos del enunciado tal cual, aunque produzcan un ciclo cuyo estado 2 no sea bifásico; en ese caso, el separador queda sin corriente que dividir y el ciclo se comporta como un Rankine de mezcla zeotrópica en lugar de un Kalina propiamente dicho. Esa clasificación es resultado de aplicar los criterios de la sección 7 al caso concreto y se reporta en el entregable siguiente, no en éste.

El primer punto es el que habilita la segunda metodología de cierre (método A, §3.4 y §6) junto a la que sugiere el enunciado (método B).

## 4.4 Tabla de corrientes

Tabla 10

Corrientes del ciclo

| Estado | Origen → Destino | Presión | Fase esperada | Flujo másico | Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regenerador → HRVG | Alta | Líquido / bifásico | mb​ | xb​ |
| 2 | HRVG → Separador | Alta | Bifásico | mb​ | xb​ |
| 3 | Separador → Turbina | Alta | Vapor saturado | mr​ | xr>xb​ |
| 4 | Turbina → Absorbedor | Baja | Vapor húmedo | mr​ | xr​ |
| 5 | Separador → Regenerador | Alta | Líquido saturado | mp​ | xp<xb​ |
| 6 | Regenerador → Válvula | Alta | Líquido | mp​ | xp​ |
| 7 | Válvula → Absorbedor | Baja | Bifásico | mp​ | xp​ |
| 8 | Absorbedor → Condensador | Baja | Bifásico | mb​ | xb​ |
| 9 | Condensador → Bomba | Baja | Líquido | mb​ | xb​ |
| 10 | Bomba → Regenerador | Alta | Líquido | mb​ | xb​ |

Las concentraciones xr y xp no son datos del problema: son resultado del equilibrio líquido-vapor evaluado a la temperatura y presión del estado 2 (§3.2, §3.3), y su determinación se retoma como demostración en §6.3.

## 4.5 Motor de propiedades: formulación adoptada y verificación

La determinación de las propiedades termodinámicas de la mezcla amoníaco-agua no es trivial: para una mezcla zeotrópica, los estados son funciones fuertemente no lineales de las propiedades independientes, y su cálculo exige una ecuación de estado dedicada, no una simple lectura de tablas de sustancia pura (Rattner y Garimella, 2015). Existen varias formulaciones de uso extendido, desarrolladas en momentos distintos y con rangos de validez diferentes:

- Ziegler y Trepp (1984), válida hasta aproximadamente 5 MPa.

- Ibrahim y Klein (1993), válida hasta aproximadamente 11 MPa (0.2–110 bar, 230–600 K), con ecuaciones de estado separadas para las fases líquida y vapor de cada componente puro y una corrección de energía de Gibbs de exceso en la fase líquida.

- Tillner-Roth y Friend (1998a), adoptada por IAPWS como guía G4-01: una única ecuación fundamental de energía libre de Helmholtz para la mezcla, válida en fases líquida y vapor hasta 40 MPa a temperaturas subcríticas, con las incertidumbres declaradas más bajas de las tres.

Este trabajo adopta la formulación IAPWS G4-01, implementada de forma propia y verificada contra las tablas de la guía: los errores relativos máximos obtenidos son 2.6×10-6 % en la región monofásica, 2.2×10-3 % en líquido saturado y 3.9×10-3 % en vapor saturado, con una única excepción declarada sobre el lugar geométrico crítico (x=0.6, 500 K, 16.7 MPa), muy fuera del dominio de trabajo del proyecto.

El dominio de operación del ciclo se sitúa holgadamente dentro del rango validado de la guía:

Tabla 11

Dominio de validez de la guía IAPWS G4-01 frente a las condiciones del ciclo

| Magnitud | Rango de G4-01 | Condición del ciclo | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| Presión | hasta 40 MPa | 4 – 30 bar | Dentro del rango, con holgura |
| Temperatura de la mezcla | subcrítica, hasta el lugar crítico | acotada superiormente por Tf=350 °C (criterio S5, §7) | Dentro del rango |

La temperatura de 350 °C de la fuente no exige evaluar la mezcla en ese punto: es la temperatura de un fluido externo (los gases de escape), cuyas propiedades no se calculan con el motor de la mezcla. El estado límite h2,max, definido en §6.2 para la Ec. (2B), sí se evalúa a Tf sobre la mezcla, y ese cálculo permanece dentro del dominio de la guía en todo el rango de presiones y composiciones considerado.

Advertencia de uso. La guía G4-01 formula la composición en fracción molar; el enunciado y toda la formulación de este documento emplean fracción másica (xb=0.50 másico equivale a 0.5141 molar). La conversión entre ambas bases es obligatoria en cada llamada al motor de propiedades y constituye, por experiencia del equipo, el error silencioso de mayor riesgo del proyecto.

# 5. HIPÓTESIS DEL MODELO

H1. Estado estacionario. Todos los balances se plantean en régimen permanente, sin acumulación de masa ni de energía en ningún volumen de control.

H2. Energías cinética y potencial despreciables. Sus variaciones son de orden muy inferior a las de entalpía asociadas a los procesos de intercambio de calor y de trabajo, y se omiten de los balances de energía.

H3. Caídas de presión y pérdidas de calor en tuberías despreciables. La presión permanece constante dentro de cada nivel y las tuberías de interconexión no intercambian calor con el ambiente; el sistema queda descrito por dos únicos niveles de presión independientes (Palta, Pbaja), tal como es habitual en el análisis del KCS-11 bajo esta misma simplificación (He et al., 2014).

H4. Cada equipo se modela como un volumen de control único. No se resuelve la distribución interna de secciones ni los perfiles internos de temperatura; el comportamiento de cada componente se incorpora mediante una eficiencia o efectividad global.

H5. Equilibrio termodinámico interno. Toda corriente que abandona un equipo lo hace en equilibrio termodinámico interno (una sola fase, o dos fases en equilibrio mutuo según corresponda).

H6. Máquinas con rendimiento isentrópico. El comportamiento real de turbina y bomba se representa mediante un rendimiento isentrópico constante respecto de un proceso de referencia a igual entropía de entrada y presión de salida.

H7. Válvula isoentálpica. La válvula de estrangulamiento no realiza trabajo ni intercambia calor apreciable, y sus variaciones de energía cinética son despreciables conforme a H2.

H8. Separador ideal. Las corrientes de vapor y de líquido abandonan el separador en equilibrio mutuo, a la temperatura y presión del estado de entrada, como vapor saturado y líquido saturado respectivamente, sin arrastre de una fase en la otra.

H9. Absorbedor adiabático. Se modela como cámara de mezcla sin intercambio de calor con el exterior; todo el calor rechazado por el ciclo se transfiere en el condensador.

H10. Fuente y sumidero como reservorios. Los gases de escape y el agua de enfriamiento se modelan con capacidad calorífica suficientemente grande frente a la del fluido de trabajo, de modo que su temperatura no varía apreciablemente al intercambiar el calor requerido por el ciclo. Es la hipótesis que sustenta la definición energética general de efectividad (§3.4).

H11. Definición energética de la efectividad. Los tres intercambiadores se cierran mediante la definición ε=(hsal-hent)/(hmax-hent) (método B) o, alternativamente, mediante un approach/pinch de temperatura declarado (método A) — nunca mediante la formulación ε-NTU clásica, inevaluable con los datos disponibles (§3.4).

H12. εreg definida sobre la corriente caliente. El regenerador se cierra tomando como referencia la corriente pobre caliente (5→6), con límite ideal el enfriamiento hasta la temperatura de entrada de la corriente fría (T10). El enunciado no lo especifica; es una decisión de modelado que se declara explícitamente.

H13. Pinzamiento interno: verificación condicionada a los datos declarados. El cierre de los intercambiadores se impone siempre como condición de extremo: en el método A, mediante un approach declarado; en el método B, mediante la efectividad energética bajo H10. Si además se declara la capacidad calorífica de la corriente externa (Cg para los gases, Ccold para el agua de enfriamiento), el modelo reconstruye el perfil de temperaturas en contracorriente a lo largo del HRVG o del condensador y verifica el pinzamiento interno frente a un margen mínimo declarado (ΔTpp,gas, ΔTpp,cond; criterios S9 y S10, §7). Si no se declara, rige H10: esa verificación no puede hacerse, y se reporta la capacidad calorífica mínima con la que la solución obtenida sería alcanzable, en lugar de darla por verificada. Las temperaturas límite opcionales de salida de los gases y del agua (Tmin,gas, Tagua,out,max) siguen la misma regla (criterios O6 y O7). El regenerador no se discretiza: su cierre es de extremo en ambos métodos. La formulación detallada de los perfiles se presenta junto con la herramienta de cálculo en el entregable siguiente.

H14. Base másica. Toda la formulación se plantea en fracción másica de amoníaco; la conversión a fracción molar, exigida por el motor de propiedades, es explícita en cada llamada (§4.5).

H15. Conservación de especie. El amoníaco y el agua se conservan como especies independientes en cada volumen de control; no ocurren reacciones químicas.

H16. Validez del modelo de propiedades. Todo estado calculado debe caer dentro del dominio declarado de la guía IAPWS G4-01 (§4.5); extrapolar la ecuación de estado fuera de ese dominio no produce un error visible, sino valores plausibles y físicamente falsos. Esta limitación se vigila mediante el criterio N4 (§7).

# 6. FORMULACIÓN MATEMÁTICA

Cada balance se presenta siguiendo la misma secuencia: descripción funcional, balance general, simplificación según las hipótesis de la sección 5, ecuación de cierre cuando corresponde, despeje paso a paso hasta la expresión que efectivamente se evalúa, y resultado señalado en recuadro.

## 6.1 Grados de libertad y especificación de estados

Conforme a la regla de las fases (§3.2), cada estado monofásico del ciclo requiere tres especificaciones independientes; en todos los casos dos de ellas son la presión y la concentración, quedando la tercera determinada por una ecuación del modelo. Los estados 3 y 5, sobre las curvas de saturación, se determinan mediante presión, temperatura y la identificación de la fase.

Tabla 12

Especificación de los estados del ciclo (método B)

| Estado | Espec. 1 | Espec. 2 | Espec. 3 | Origen de la tercera (método B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palta​ | xb​ | h1​ | Balance del regenerador, Ec. (12) |
| 2 | Palta​ | xb​ | h2​ | Cierre del HRVG, Ec. (2B) |
| 3 | Palta​ | T3=T2​ | q3=1​ | Equilibrio en el separador |
| 4 | Pbaja​ | x4=xr​ | h4​ | Eficiencia de la turbina, Ec. (8) |
| 5 | Palta​ | T5=T2​ | q5=0​ | Equilibrio en el separador |
| 6 | Palta​ | x6=xp​ | h6​ | Cierre del regenerador, Ec. (11B) |
| 7 | Pbaja​ | x7=xp​ | h7=h6​ | Válvula, Ec. (13) |
| 8 | Pbaja​ | xb​ | h8​ | Balance del absorbedor, Ec. (15) |
| 9 | Pbaja​ | xb​ | h9​ | Cierre del condensador, Ec. (17B) |
| 10 | Palta​ | xb​ | h10​ | Eficiencia de la bomba, Ec. (18) |

Conteo (método B). Las diez entalpías más xr, xp, mr, mp y T2 dan 15 incógnitas. Las ecuaciones independientes son: bomba, Ec. (18) (1); regenerador, Ecs. (11B) y (12) (2); HRVG, Ec. (2B) y la relación de estado h2=h(T2,Palta,xb) (2); separador, Ec. (7) para mr y mp, equilibrio de fases para xr y xp, y saturación para h3 y h5 (6); turbina, Ec. (8) (1); válvula, Ec. (13) (1); absorbedor, Ec. (15) (1), y condensador, Ec. (17B) (1). En total, 15 ecuaciones independientes. El balance de energía del separador, Ec. (6), no se cuenta porque es redundante (§6.3). Las entalpías isentrópicas h4s y h10s y los estados límite h2,max, h6,min y h9,min son evaluaciones auxiliares de propiedades, no incógnitas del sistema. El sistema es determinado.

La sobrespecificación del enunciado, formalizada. Declarar simultáneamente εHRVG=0.85 y T2=300 ∘C añadiría una decimosexta ecuación a un sistema de 15 incógnitas: incompatible salvo coincidencia. Éste es el conteo formal de la tensión señalada en §4.3. Ambas magnitudes pertenecen al mismo par de cierre; solo una puede declararse como dato:

Tabla 13

Pares de cierre y regla del grado de libertad

| Par de cierre | Entrada (según el método) | Salida — siempre reportada |
| --- | --- | --- |
| (εHRVG, ΔTapp)​ | uno de los dos | el otro, calculado |
| (εreg, ΔTpp)​ | uno de los dos | el otro, calculado |
| (εcond, ΔTapp,cond)​ | uno de los dos | el otro, calculado |

En el método A, T2 deja de ser incógnita (pasa a dato, Ec. 2A) y la ecuación de cierre del HRVG, Ec. (2B), desaparece del sistema, de modo que el balance pasa a 14 ecuaciones para 14 incógnitas. Lo que cambia entre A y B no es el número de grados de libertad del sistema, sino cuál miembro de cada par se declara.

Acoplamiento del sistema (método B). Bajo el método B el sistema no es secuencialmente resoluble: la entalpía h1 (entrada al HRVG) depende, a través del balance del regenerador, de h5 y h6 — corrientes que a su vez dependen de h2, que depende de h1. Existe, en consecuencia, un lazo de reciclo cerrado sobre h1, que exige un método iterativo de solución; ese procedimiento numérico se especifica en la etapa de implementación y no forma parte de la formulación aquí presentada. Bajo el método A, al fijarse T2 directamente, la cadena de cálculo 2→3→…→10 no depende de h1 y el lazo exterior desaparece.

## 6.2 Generador de vapor de recuperación de calor — HRVG (1 → 2)

Balances de masa y de especie (H1, H4): m1=m2=mb, x1=x2=xb.

Balance de energía, conforme a H1–H3:

Qin=mbh2-h1  (1)

Cierre — método B (efectividad). Con el estado límite h2,max=h(Tf,Palta,xb) (H10, H11):

εHRVG=h2-h1h2,max-h1

Despeje de h2: multiplicando ambos miembros por (h2,max-h1),

εHRVGh2,max-h1=h2-h1

sumando h1 en ambos miembros, el término -h1 del lado derecho se cancela con el +h1 sumado:

εHRVGh2,max-h1+h1=h2-h1+h1

h2=h1+εHRVGh2,max-h1  (2B)

T2 se obtiene después invirtiendo h2=h(T2,Palta,xb) para la temperatura: en el método B, T2 es un resultado, no un dato.

Cierre — método A (approach). Se declara ΔTapp y se fija directamente

T2=Tf-ΔTapp  (2A)

de donde h2=h(T2,Palta,xb) se evalúa sin necesidad de conocer h1. La efectividad correspondiente se reporta a posteriori, despejando de la misma definición de εHRVG de arriba:

εHRVG, equivalente=h2-h1h2,max-h1  (3)

Interpretación física. Bajo H10 (fuente isoterma), la mezcla se calienta monótonamente entre h1 y h2 y su máximo es T2; por eso T2≤Tf basta para garantizar que no hay cruce de temperaturas en ningún punto interior del HRVG bajo esta hipótesis (criterio S5, §7). El approach del método A fija ese mismo extremo de forma directa, sin pasar por la definición entálpica.

## 6.3 Separador (2 → 3 y 5)

Balances de masa, especie y energía (H1, H4, H8):

mb=mr+mp  (4)

mb xb=mr xr+mp xp  (5)

mb h2=mr h3+mp h5  (6)

Condición de separación ideal (H8): T3=T5=T2, P3=P5=Palta, q3=1, q5=0. Por la regla de las fases (§3.2), esta condición determina por completo xr y xp mediante el criterio de equilibrio de §3.3 — no son datos.

Despeje de la regla de la palanca. De la Ec. (4), mp=mb-mr. Sustituyendo en la Ec. (5):

mb xb=mr xr+mb-mrxp=mr xr+mb xp-mr xp

Agrupando los términos en mb a la izquierda y los términos en mr a la derecha:

mb xb-mb xp=mr xr-mr xp

mbxb-xp=mrxr-xp

mr=mb xb-xpxr-xp ,  mp=mb xr-xbxr-xp  (7)

(la segunda expresión se obtiene de la primera y de la Ec. (4) por el mismo procedimiento).

Consistencia interna — por qué la Ec. (6) no aporta información nueva. Por la definición de título del estado 2, h2=(1-q2)h5+q2 h3, con q2=mr/mb y (1-q2)=mp/mb por definición de título. Sustituyendo estas dos igualdades en el miembro derecho de la Ec. (6):

mr h3+mp h5=q2 mb h3+(1-q2) mb h5=mb q2 h3+(1-q2) h5 =mb h2

de modo que la Ec. (6) se reduce a mb h2=mb h2: dividiendo ambos miembros por mb,

mb h2=mb h2 ⇒ h2=h2

una identidad, no una ecuación con contenido nuevo. La Ec. (6) queda entonces como verificación del modelo, no como ecuación a resolver — es la razón por la cual el conteo de §6.1 no la cuenta entre las 15 ecuaciones independientes.

## 6.4 Turbina (3 → 4)

Masa y especie: m4=mr, x4=xr.

Estado isentrópico de referencia: s4s=s3, P4s=Pbaja⇒h4s=h(Pbaja,s3,xr).

Eficiencia isentrópica (H6):

ηt=h3-h4h3-h4s

Despeje de h4: multiplicando por (h3-h4s),

ηth3-h4s=h3-h4

sumando h4 en ambos miembros, -h4+h4 se cancela a la derecha:

ηth3-h4s+h4=h3-h4+h4=h3

y restando ηt(h3-h4s) en ambos miembros:

h4=h3-ηth3-h4s  (8)

Potencia desarrollada (nótese que multiplica mr, no mb, porque solo la corriente rica atraviesa la turbina):

Wt=mrh3-h4  (9)

## 6.5 Regenerador (5 → 6, lado caliente; 10 → 1, lado frío)

Masa y especie: m6=m5=mp, x6=x5=xp; m1=m10=mb, x1=x10=xb.

Balance de energía, adiabático hacia el exterior (H4):

mph5-h6=mbh1-h10  (10)

Cierre — método B (efectividad). Con H12, el estado límite es el líquido pobre enfriado hasta la temperatura de entrada de la corriente fría, h6,min=h(T10,Palta,xp):

εreg=h5-h6h5-h6,min

El mismo despeje de §6.2 (multiplicar, sumar h6 para cancelar -h6+h6, y despejar) conduce a:

h6=h5-εregh5-h6,min  (11B)

Cierre — método A (pinch). Se declara ΔTpp y se fija directamente:

h6=h​T10+ΔTpp, Palta, xp  (11A)

reportando después εreg, equivalente=(h5-h6)/(h5-h6,min), análogamente a la Ec. (3).

Despeje de h1 — donde se cierra el lazo de reciclo. De la Ec. (10), dividiendo por mb y sumando h10 en ambos miembros (-h10+h10 se cancela a la derecha):

mpmbh5-h6+h10=h1-h10+h10

h1=h10+mpmbh5-h6  (12)

Como h5 y h6 se calculan aguas abajo a partir del estado 2, que a su vez depende de h1 en el método B (Ec. 2B), la Ec. (12) cierra el lazo de reciclo mencionado en §6.1.

Restricciones derivadas de la segunda ley (retomadas como criterios en §7): T6≥T10, T1≤T5.

## 6.6 Válvula de estrangulamiento (6 → 7)

Masa y especie: m7=mp, x7=xp; P7=Pbaja.

Conforme a H7, el balance de energía se reduce directamente a la conservación de la entalpía, sin despeje intermedio:

h7=h6  (13)

## 6.7 Absorbedor (4 y 7 → 8)

Balance de masa: m8=m4+m7=mr+mp=mb (por la Ec. 4).

Despeje de x8 — por qué la composición básica es consecuencia y no hipótesis. El balance de especie es

m8 x8=mr xr+mp xp ⇒ x8=mr xr+mp xpmb

Sustituyendo mr y mp por la regla de la palanca, Ec. (7):

x8=mb xb-xpxr-xp xr + mb xr-xbxr-xp xpmb

El factor mb aparece en cada término del numerador y también en el denominador; se cancela:

x8=mb(xb-xp) xr+(xr-xb) xpxr-xpmb=(xb-xp) xr+(xr-xb) xpxr-xp

Expandiendo el numerador:

(xb-xp)xr+(xr-xb)xp=xbxr-xpxr+xrxp-xbxp

Los términos cruzados -xpxr y +xrxp son el mismo producto con signo opuesto: se cancelan.

xbxr-xpxr+xrxp-xbxp=xbxr-xbxp=xbxr-xp

de modo que

x8=xbxr-xpxr-xp

y, cancelando el factor común (xr-xp) —no nulo, porque xr≠xp mientras el separador opere (criterio C1, §7)—:

x8=xb(xr-xp)(xr-xp)

x8=xb  (14)

La composición básica en el estado 8 no se impone: se recupera algebraicamente de la regla de la palanca del separador, para cualquier valor de xr y xp que arroje el equilibrio. Es la verificación cruzada natural entre el separador y el absorbedor: si ambos balances están bien planteados, la mezcla vuelve exactamente a xb.

Balance de energía, cámara de mezcla adiabática (H9), sin términos de calor ni de trabajo:

mb h8=mr h4+mp h7 ⇒ h8=mr h4+mp h7mb  (15)

## 6.8 Condensador (8 → 9)

Masa y especie: m9=m8=mb, x9=xb.

Balance de energía:

Qout=mbh8-h9  (16)

Cierre — método B (efectividad), definido de forma análoga a la Ec. (2B) tomando el sumidero como referencia, h9,min=h(Tamb,Pbaja,xb):

εcond=h8-h9h8-h9,min

Con el mismo procedimiento de despeje de §6.2 (multiplicar por (h8-h9,min), sumar h9 y cancelar -h9+h9):

h9=h8-εcondh8-h9,min  (17B)

Cierre — método A (approach). Se declara ΔTapp,cond y se fija directamente la temperatura de salida de la mezcla por encima de la del agua de enfriamiento:

T9=Tamb+ΔTapp,cond  (17A)

de donde h9=h(T9,Pbaja,xb) se evalúa sin necesidad de conocer h8. La efectividad equivalente se reporta a posteriori con la misma definición del método B, εcond, equivalente=(h8-h9)/(h8-h9,min). Igual que en el HRVG, lo que cambia entre ambos métodos es qué miembro del par (εcond, ΔTapp,cond) se declara (Tabla 13), no el número de ecuaciones. Si se declara una temperatura de entrada del agua Tagua,in distinta de Tamb, esta la sustituye en la Ec. (17A), en h9,min y en el criterio S6. Nada en la Ec. (17A) garantiza por sí solo que el estado 9 sea líquido; esa condición la vigila el criterio O2.

Restricción de admisión a la bomba, que la solución debe satisfacer para excluir vapor en la succión (retomada como criterio O2 en §7):

T9≤Tburbuja​Pbaja,xb

## 6.9 Bomba (9 → 10)

Estado isentrópico de referencia: s10s=s9, P10s=Palta⇒h10s=h(Palta,s9,xb).

Eficiencia isentrópica (H6). A diferencia de la turbina, la bomba consume trabajo, y el proceso ideal exige menos trabajo que el real, por lo que la razón se invierte:

ηp=h10s-h9h10-h9

Despeje de h10: dividiendo ambos miembros por ηp,

h10-h9=h10s-h9ηp

sumando h9 en ambos miembros, -h9+h9 se cancela a la izquierda:

h10-h9+h9=h9+h10s-h9ηp

h10=h9+h10s-h9ηp  (18)

Potencia consumida:

Wp=mbh10-h9  (19)

## 6.10 Indicadores de desempeño global

Wnet=Wt-Wp  (20)

η=WnetQin  (21)

RBW=WpWt  (22)

ηCarnot=1-TambTf  (temperaturas absolutas de los reservorios)  (23)

## 6.11 Verificación: el balance global como identidad del modelo

Las Ecs. (1), (9), (10), (13), (15), (16) y (19) —HRVG, turbina, regenerador, válvula, absorbedor, condensador y bomba— pueden escribirse todas en la forma (energía que entra al volumen de control) = (energía que sale):

mbh1+Qin=mbh2  mrh3=mrh4+Wt  mph5+mbh10=mph6+mbh1

mph6=mph7  mrh4+mph7=mbh8  mbh8=mbh9+Qout  mbh9+Wp=mbh10

Sumando los siete miembros izquierdos y los siete miembros derechos por separado, cada entalpía interna aparece exactamente una vez en cada lado de la igualdad global y se cancela:

mbh1+Qin+mrh3+mph5+mbh10+mph6+mrh4+mph7+mbh8+mbh9+Wp

= mbh2+mrh4+Wt+mph6+mbh1+mph7+mbh8+mbh9+Qout+mbh10

Cancelando los siete pares señalados quedan solo los términos externos al ciclo y los del separador:

Qin+mrh3+mph5+Wp = mbh2+Wt+Qout

Por la Ec. (6) del separador, mbh2=mrh3+mph5; sustituyendo y cancelando ese término, ahora idéntico, en ambos miembros:

Qin+mrh3+mph5+Wp=mrh3+mph5+Wt+Qout

Qin+Wp=Wt+Qout ⇒ Qin-Qout=Wt-Wp=Wnet

Qin-Qout-Wnet=0  (24)

Esta igualdad no es una ecuación adicional del modelo: es una identidad algebraica que se satisface para cualquier valor de los parámetros, consecuencia directa de sumar los ocho balances de energía individuales: los siete escritos arriba más el del separador, Ec. (6). Su utilidad no es física sino diagnóstica: si al evaluar el modelo numérico esta suma no se anula, el error está en la implementación de alguno de los balances de energía, no en la física del ciclo. Se retoma como criterio de verificación N2 en la sección 7.

# 7. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD

Una solución que satisface el sistema de ecuaciones de la sección 6 no es automáticamente una solución físicamente admisible ni un ciclo Kalina propiamente dicho: converger no es lo mismo que ser correcto. Los siguientes criterios, derivados directamente de las leyes de la termodinámica y de las hipótesis de la sección 5, se emplearán en el entregable siguiente para clasificar cada solución obtenida. Se agrupan en cuatro niveles de severidad:

Tabla 14

Niveles de severidad de los criterios de admisibilidad

| Severidad | Significado | Clasificación asociada |
| --- | --- | --- |
| Numérico | Fallo del procedimiento de cálculo | No converge |
| Crítico | Viola una ley física | Inviable |
| Topológico | Solución válida, pero de otra configuración | Degenerado |
| Tecnológico | Solución válida, exige hardware fuera de rangos habituales | Válido, con advertencia |

Tabla 15

Criterios de admisibilidad

| ID | Criterio | Expresión | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Existencia y precisión de la solución del lazo de reciclo | cambio de signo del residuo en el intervalo de búsqueda y ancho final del intervalo dentro de tolerancia | Numérico |
| N2 | Balance global de energía | ¦Qin-Qout-Wnet¦≤tolerancia⋅Qin — ver Ec. (24) | Numérico |
| N3 | Balance de especie en los dos nodos de mezcla | Separador: Ec. (5). Absorbedor: x8=xb, Ec. (14) | Numérico |
| N4 | Dominio de validez del modelo de propiedades | Todos los estados dentro del dominio declarado de G4-01 (H16, §4.5) | Numérico |
| S1 | Entropía — turbina | s4≥s3​ | Crítico |
| S2 | Entropía — bomba | s10≥s9​ | Crítico |
| S3 | Entropía — válvula | s7≥s6​ | Crítico |
| S4 | Regenerador sin cruce de temperaturas | T5>T1 y T6>T10 | Crítico |
| S5 | HRVG sin cruce de temperaturas | T2≤Tf (suficiente bajo H10, §3.4) | Crítico |
| S6 | Condensador | T9≥Tamb (o Tagua,in, si se declara) | Crítico |
| S7 | Efectividades acotadas | 0≤ε≤1​ | Crítico |
| S8 | Cota de Carnot | η<ηCarnot, Ec. (23) | Crítico |
| S9 | Pinzamiento interno del HRVG (solo si se declara Cg) | min (Tgas-T)≥ΔTpp,gas a lo largo del HRVG, con los gases en contracorriente (H13) | Crítico |
| S10 | Pinzamiento interno del condensador (solo si se declara Ccold) | min (T-Tagua)≥ΔTpp,cond a lo largo del condensador (H13) | Crítico |
| O1 | Título de salida de la turbina | q4≥0.90​ | Tecnológico |
| O2 | Cavitación en la succión de la bomba | T9≤Tburbuja(Pbaja,xb)​ | Crítico |
| O3 | Potencia neta | Wnet>0​ | Crítico |
| O5 | Operación del separador | δq≤q2≤1-δq; devuelve además el margen (εHRVG-ε*) a la frontera de degeneración | Topológico |
| O6 | Rocío ácido de los gases (solo si se declaran Cg y Tmin,gas) | Tgas,out=Tf-(h2-h1)/Cg ≥ Tmin,gas​ | Crítico |
| O7 | Calentamiento admisible del agua (solo si se declaran Ccold y Tagua,out,max) | Tagua,out≤Tagua,out,max​ | Crítico |
| C1 | Orden de las composiciones | xp<xb<xr​ | Crítico |
| C1b | Significancia de la separación | xr-xp>0.01 (incertidumbre declarada del motor de propiedades en composición de equilibrio) | Advertencia |
| C2 | Fracciones másicas acotadas | 0<x<1​ | Crítico |
| C3 | Caudales acotados | 0≤mi/mb≤1, suma unitaria | Crítico |
| F1 | Fase de la corriente fría del regenerador | T1<Tburbuja(Palta,xb) — aplica solo al método A | Advertencia |
| PP | Diferencia en el extremo caliente del regenerador | T5-T1≥ΔTpp — aplica solo al método A | Advertencia |
| CD | Cierre declarado del HRVG alcanzable (solo si se declara Cg) | Se incumple si el pinzamiento interno obliga a reducir h2 respecto del cierre declarado | Advertencia |
| CDc | Cierre declarado del condensador alcanzable (solo si se declara Ccold) | Se incumple si el pinzamiento interno obliga a elevar h9 respecto del cierre declarado | Advertencia |

Notas de alcance.

- S5 es suficiente solo bajo H10. Si en una extensión futura se modelara la fuente con capacidad calorífica finita, S5 dejaría de garantizar por sí solo la ausencia de cruce interno de temperaturas; esa extensión queda fuera del alcance de este trabajo (H13).

- O1 es tecnológico, no crítico: un título de salida bajo en la turbina exige equipos especiales, pero no es una imposibilidad física; no se descarta el caso base por incumplirlo.

- O2 no puede omitirse: si un estado 9 bifásico se tratara como líquido, el trabajo de bomba calculado carecería de significado físico y un punto inviable podría aparentar ser favorable.

- O5 es asimétrico por diseño: un estado 2 sobrecalentado (q2>1-δq) se clasifica degenerado y se reportan igualmente sus indicadores, porque el ciclo entrega potencia aunque no sea un KCS-11; un estado 2 subenfriado (q2<δq) se clasifica inviable, porque además incumple O3. “Degenerado” no es un juicio de valor: es una etiqueta topológica.

- F1 vigila que la corriente fría del regenerador (10→1) no entre en la región bifásica bajo el método A, condición necesaria para que el cierre por pinch en un extremo sea válido (§3.4); no tiene contenido bajo el método B, que cierra por efectividad energética.

- No hay O4. Existió un criterio O4 (Palta>Pbaja) y se eliminó a propósito: evaluaba los datos de entrada, no la solución obtenida, y era redundante con O3. Esa condición se comprueba al validar los datos antes de resolver; la numeración se conserva para mantener la trazabilidad con los documentos de trabajo del proyecto.

- S9, S10, O6, O7, CD y CDc dependen de datos opcionales (H13). Si la variable que los alimenta no se declara, el criterio figura como no aplica y se reporta la incertidumbre correspondiente; no aplica no equivale a aprobado.

- CD y CDc son advertencias, no fallos: el punto sigue siendo físicamente posible, porque la solución ya se ajustó al pinzamiento; lo que deja de cumplirse es el cierre que se declaró, y se reportan el valor declarado y el realizado.

- C1, C1b y S3 no aplican en la rama degenerada (q2 fuera de la banda de O5): sin separación, las corrientes rica y pobre tienen composición básica o no llevan masa, y evaluarlos convertiría un caso degenerado en inviable por la razón equivocada.

# Referencias

Cengel, Y. A., y Boles, M. A. (2012). Termodinámica (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Elsayed, A., Embaye, M., Al-Dadah, R., Mahmoud, S., y Rezk, A. (2013). Thermodynamic performance of Kalina cycle system 11 (KCS11): Feasibility of using alternative zeotropic mixtures. International Journal of Low-Carbon Technologies, 8(supl. 1), i69–i78. https://doi.org/10.1093/ijlct/ctt020

He, J., Liu, C., Xu, X., Li, Y., Wu, S., y Xu, J. (2014). Performance research on modified KCS (Kalina cycle system) 11 without throttle valve. Energy, 64, 389–397. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.10.059

Ibrahim, O. M., y Klein, S. A. (1993). Thermodynamic properties of ammonia-water mixtures. ASHRAE Transactions, 99(1), 1495–1502.

Ibrahim, O. M., y Klein, S. A. (1996). Absorption power cycles. Energy, 21(1), 21–27. https://doi.org/10.1016/0360-5442(95)00083-6

Jonsson, M., y Yan, J. (2001). Ammonia-water bottoming cycles: A comparison between gas engines and gas diesel engines as prime movers. Energy, 26(1), 31–44. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(00)00043-8

Kalina, A. I. (1984). Combined-cycle system with novel bottoming cycle. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 106(4), 737–742. https://doi.org/10.1115/1.3239632

Mlcak, H. A. (2002). Kalina cycle concepts for low temperature geothermal. Geothermal Resources Council Transactions, 26, 707–713.

Moran, M. J., y Shapiro, H. N. (2004). Fundamentos de termodinámica técnica (2.ª ed.). Reverté.

Rattner, A. S., y Garimella, S. (2015). Fast, stable computation of thermodynamic properties of ammonia-water mixtures. International Journal of Refrigeration, 62, 39–49. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2015.09.009

Tillner-Roth, R., y Friend, D. G. (1998a). A Helmholtz free energy formulation of the thermodynamic properties of the mixture {water + ammonia}. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 27(1), 63–96. https://doi.org/10.1063/1.556015

Zhang, X., He, M., y Zhang, Y. (2012). A review of research on the Kalina cycle. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(7), 5309–5318.

Ziegler, B., y Trepp, Ch. (1984). Equation of state for ammonia-water mixtures. International Journal of Refrigeration, 7(2), 101–106.